SENAI ETTORE ZANINI

TÉCNICO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Pedro Henrique Garcia Marcusso

Projeto integrador 
UrbanflowSemáforo-Inteligente

Sertãozinho
2026

Lista de figuras

(Não há)

Lista de tabelas
Tabela 1 – Funcionamento

Tabela 2 – Funcionais

Tabela 3 – Não Funcionais

Tabela 4 – Materiais e equipamentos

Tabela 5 – Cronograma

Sumário

1.CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Objetivo do projeto

1.2 Solução proposta

1.3 Funcionamento

2. Requisitos do sistema

2.1 Requisitos funcionais

2.2 Requisitos não funcionais

3. Lista de materiais e equipamentos

4. Linguagem de programação

5. Sistema operacional

6. Cronograma de projeto

7. Repositório GitHub

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA

O trânsito em metrópoles como São Paulo enfrenta gargalos críticos devido ao alto volume de veículos e, principalmente, ao uso de semáforos com temporização fixa. Esse sistema rígido ignora a demanda em tempo real, gerando congestionamentos desnecessários em vias saturadas enquanto libera cruzamentos vazios, além de aumentar o risco de acidentes por falhas operacionais. para mitigar esses problemas, é fundamental a transição para soluções tecnológicas inteligentes. Sistemas que ajustam o fluxo de forma dinâmica e automatizada são essenciais para promover uma mobilidade urbana mais fluida, segura e eficiente.

  - Objetivo do projeto

Este projeto desenvolve um simulador de Semáforo Inteligente em linguagem C, projetado especificamente para gerenciar o tráfego em cruzamentos compostos por uma via principal e uma secundária. A solução foca na automação dos ciclos de sinalização, alternando de forma lógica entre os estados de verde, amarelo e vermelho para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. o diferencial do sistema está na sua estratégia de priorização: reconhecendo que a via principal possui um volume de veículos significativamente maior, a lógica de programação ajusta os tempos de abertura para favorecer essa via, reduzindo gargalos. Dessa forma, a simulação busca substituir modelos de tempo fixo por um controle mais racional, prevenindo conflitos entre os sentidos de direção e otimizando a mobilidade urbana no cruzamento.

  - Solução proposta

A ideia aqui é criar um simulador de Semáforo Inteligente usando a linguagem C, focado em resolver a bagunça de um cruzamento entre uma rua principal e uma rua secundária. O sistema cuida de tudo sozinho, trocando as luzes (verde, amarelo e vermelho) no tempo certo para o trânsito fluir e ninguém bater, o grande lance é que o código dá uma moral maior para a via principal, já que é por onde passa mais carro. Em vez de deixar o tempo igual para todo mundo, o sistema prioriza quem tem mais movimento para evitar aquele engarrafamento chato, mas sem esquecer da segurança e da organização que um cruzamento precisa ter.

  - Funcionamento

O sistema roda no estilo "loop", repetindo as mesmas etapas sem parar. Tudo começa com a via principal no verde (para liberar quem tem mais pressa) e a secundária no vermelho, esperando a vez, a dinâmica é simples: quando o tempo da principal acaba, ela dá aquele aviso no amarelo e fecha no vermelho. Só aí a secundária ganha o verde para seguir viagem. Depois de um tempinho, a secundária também passa pelo amarelo, fecha de novo e o ciclo recomeça do zero, abrindo a principal outra vez.

| Etapa | Via Principal | Via Secundária | O que acontece? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verde | Vermelho | Principal flui, secundária espera. |
| 2 | Amarelo | Vermelho | Principal avisa que vai parar. |
| 3 | Vermelho | Verde | Principal para e a secundária segue. |
| 4 | Vermelho | Amarelo | Secundária avisa que o tempo acabou. |
| 5 | Verde | Vermelho | Tudo volta ao começo (igual à Etapa 1). |

2.REQUISITOS DO SISTEMA

Os requisitos do sistema são basicamente as "regras do jogo" e tudo o que a solução precisa ter para não deixar ninguém na mão. Eles dizem exatamente como o sistema deve se comportar para que o projeto saia do papel do jeito que a gente planejou, isso envolve desde as coisas que ele tem que fazer até o "estilo" dele, garantindo que o programa seja rápido, organizado e seguro de usar.

  - Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são, basicamente, as tarefas que o sistema precisa cumprir para que o semáforo funcione direitinho. É a lista do que o código tem que "fazer acontecer" na hora da simulação.

| Código | O que ele faz (de um jeito simples) |
| --- | --- |
| RF01 | Ligar e desligar o verde da rua principal. |
| RF02 | Controlar o tempo do amarelo da rua principal. |
| RF03 | Deixar a rua principal no vermelho quando necessário. |
| RF04 | Abrir o verde da rua secundária. |
| RF05 | Comandar o amarelo da rua secundária. |
| RF06 | Manter a rua secundária no vermelho enquanto a outra passa. |
| RF07 | Regra de ouro: Nunca deixar os dois verdes abertos ao mesmo tempo (para não dar batida!). |
| RF08 | Fazer o ciclo recomeçar sozinho, sem parar. |
| RF09 | Mostrar na tela do PC o que está acontecendo em tempo real. |

  - Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais são as características que rolam nos bastidores. Eles não dizem o que o sistema faz, mas sim como ele deve ser para ser considerado um bom trabalho, focando na qualidade, no desempenho e na organização da parada toda.

| Código | Regras de Qualidade |
| --- | --- |
| RNF01 | Tem que ser feito obrigatoriamente usando a linguagem C. |
| RNF02 | O código não pode ser uma bagunça; precisa estar limpo e fácil de entender. |
| RNF03 | O programa tem que rodar de boa tanto no Windows quanto no Linux. |
| RNF04 | O sistema precisa ser leve e rápido, sem ficar travando. |
| RNF05 | Tudo o que aparecer na tela tem que ser fácil de ler e entender de primeira. |

3.LISTA DE MATÉRIAIS E EQUIPAMENTOS

Para tirar esse projeto do papel, a gente vai precisar de algumas ferramentas básicas, tanto de hardware quanto de software. É o "kit sobrevivência" para programar e botar a simulação para rodar.

| Item | Para que serve? |
| --- | --- |
| Computador | Onde a mágica acontece e o sistema é criado. |
| Editor de Código | O "caderno" digital onde vamos escrever as linhas do programa. |
| Compilador C | O tradutor que transforma o texto que escrevemos em algo que o PC entende. |
| Sistema Operacional | A base de tudo (Windows ou Linux) para a gente trabalhar. |
| Terminal | Aquela telinha preta para a gente ver o semáforo funcionando e testar tudo. |

4.LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

O principal motivo é que o C dá um controle total sobre como a lógica do sistema funciona. Além disso, ela é a "queridinha" na hora de aprender a programar, porque obriga a gente a entender de verdade como as variáveis, as condições (if/else), as repetições e as funções funcionam na prática, outro ponto positivo é que o C é rápido pra caramba e muito eficiente. Como o nosso semáforo precisa rodar sem parar e de um jeito super organizado, essa linguagem é perfeita para garantir que nada trave ou saia do ritmo.

5.SISTEMA OPERACIONAL

A gente foi nessa opção porque ele é o mais "parceiro" na hora de instalar os editores de código e os compiladores de C sem complicação. É um sistema que quase todo mundo já conhece e sabe usar, o que ajuda muito a ganhar tempo, além disso, o Windows é super estável e está em quase todo lugar, o que facilita bastante se a gente precisar de algum suporte ou de alguma ferramenta extra. No fim das contas, ele deixa tudo mais prático e faz o desenvolvimento fluir melhor.

6.CRONOGRAMA DO PROJETO

O cronograma serve para deixar tudo organizado e garantir que a gente não se perca nos prazos, fazendo cada parte do projeto no seu tempo.

| Passo | O que vamos fazer? | Quando? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planejar e decidir o que o sistema precisa ter. | Semana 1 |
| 2 | Escrever a papelada e os detalhes do projeto. | Semana 1 |
| 3 | Desenhar a lógica (pensar como o código vai funcionar). | Semana 2 |
| 4 | Mão na massa: programar tudo em C. | Semana 3 |
| 5 | Hora da verdade: testar o sistema para ver se tem erro. | Semana 4 |
| 6 | Arrumar os últimos detalhes e dar aquele tapa final. | Semana 4 |
| 7 | Entrega final! Tudo pronto e funcionando. | Semana 5 |

7.REPOSITÓRIO GITHUB

O Git é um sistema de controle de versão que permite registrar alterações no código ao longo do tempo. Já o GitHub é uma plataforma online que armazena repositórios, permitindo o compartilhamento e organização de projetos.

Essas ferramentas são importantes porque centralizam o código-fonte, garantem segurança, controle de versões e facilitam o trabalho em equipe.

Estrutura do projeto

Semaforo-inteligente/
├──README.md
├──main.c
├──Docs/
│└──Documentacao-Nome-Sobrenome.docx
└──Evidencias/
└── prints/

README.md

- Nome do projeto: UrbanoFlowSemáforo-Inteligente

- Desenvolvedor: Pedro Henrique Garcia Marcusso

- Objetivo: Simular o funcionamento de um semáforo inteligente em linguagem C

- Linguagem: C

- Funcionamento: Alternância automática entre via principal e secundária

- Execução: Compilar o arquivo main.c com GCC e executar no terminal

8.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ISO. ISO/IEC 9899: Linguagem de Programação C. Genebra, 2018.

SENAI-SP. Plano de Ensino — Módulo Básico: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.

SENAI-SP. Trabalho de conclusão de curso: Guia rápido para apresentação. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN). Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Brasília, 2014.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Plano de Ensino — Módulo Básico: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL. Trabalho de conclusão de curso: Guia rápido para apresentação. Sertãozinho: SENAI-SP, 2026.